气动打标机保养细则

打标机保养时间表

| 配件名称 | 保养时间 | 保养方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导 轨 | 每三个月一次（示工作环境） | 用干净的空气把导轨表面的灰尘吹干净后，再在导轨表面上加20#以上机油少许，以保持直线导轨的润滑 | 不要把机油加在同步带上 |
| 调压阀 | 每一个月一次 （夏季每天一次） | 拔下调压阀于打印头之间的连接气管后，打开气源总开关，排除调压阀中的油，杂质等。持续3分钟即可 | 在排除调压阀中油，杂质的同时，必须先排除空压机内油，杂质 |
| 电磁阀 | 每三个月一次 （夏季每天一次） | 拔下打印针针座上的气管，按照正常的打印方式开始打印。如编辑‘00668899YY’重复打印10—20次 | 必须先排除空压机，调压阀内的油，杂质 |
| 打标针针座 | 每三个月一次 | 先卸下打印针头。按照正常的打印方式开始打印。如编辑‘00668899YY’重复打印10—20次 | 必须先排除空压机，调压阀内的油，杂质 |
| 空压机 | 每三个月一次 （夏季每二天一次） | 按照说明书上的操作步骤排除空压机内的：水，油，杂质等 | 操作时必须按照说明书上的要求进行操作 |
| 升降机构 | 每三个月一次 | 用干净的空气把立柱和丝杆表面上灰尘吹干净后，在立柱和丝杆表面加20#以上机油（加完机油后从上到下移动2—5次） | 给立柱和丝杆表面加机油时必须先清除表面的灰尘，油污，杂质 |
| 工作台 | 每三个月一次 | 用干净的空气把工作台表面灰尘，油污，杂质吹干净后，在工作台表面加上机油（保持工作台表面干净，平整。可以提高打印效果质量） | 保持工作台表面干净，平整。不要用重物敲打工作台表面 |
| 电 脑 | 每三个月一次（示工作环境） | 用干净的空气吹干净电脑表面的灰尘. 杂质 | 空气必须无水，无杂质（必须先断开电脑的所有电源） |
| 显示器 | 每三个月一次（示工作环境） | 先用干净的空气吹干净显示器表面的灰尘. 杂质。再用显示器专用清洗液清洗显示屏 | 空气必须无水，无杂质（必须先断开显示器的电源） |
| 控制器 | 每三个月一次（示工作环境） | 用干净的空气吹干净控制器表面的灰尘. 杂质 | 空气必须无水，无杂质（必须先断开控制器的电源） |